EXPERIMENT-10

clc; clear; close all;

I = imread('cameraman.tif');

Ng = imnoise(I, 'gaussian', 0, 0.01);

Nsp = imnoise(I, 'salt & pepper', 0.10);

Npp = I; Npp(rand(size(I)) < 0.05) = 0; % pepper-only noise

noisy = {Ng, Nsp, Npp};

nname = {'Gaussian noise', 'Salt & pepper noise', 'Pepper noise'};

fname = {'Arithmetic mean', 'Geometric mean', 'Median', 'Max', 'Min', 'Adaptive Wiener'};

psnrTable = zeros(3, 6);

for n = 1:3

X = noisy{n};

out = cell(1, 6);

out{1} = imfilter(X, fspecial('average', 3), 'replicate');

out{2} = uint8(exp(imfilter(log(double(X)+1), ones(3)/9, 'replicate')) - 1);

out{3} = medfilt2(X, [3 3], 'symmetric');

out{4} = ordfilt2(X, 9, ones(3), 'symmetric'); % max filter

out{5} = ordfilt2(X, 1, ones(3), 'symmetric'); % min filter

out{6} = wiener2(X, [5 5]);

figure('Name', nname{n});

subplot(2,4,1); imshow(I); title('Original');

subplot(2,4,2); imshow(X); title({nname{n}, sprintf('%.2f dB', psnr(X, I))});

for k = 1:6

psnrTable(n,k) = psnr(out{k}, I);

subplot(2,4,k+2); imshow(out{k});

title({fname{k}, sprintf('%.2f dB', psnrTable(n,k))});

end

end

T = array2table(psnrTable, 'VariableNames', matlab.lang.makeValidName(fname), ...

'RowNames', nname);

disp('PSNR (dB) after filtering:'); disp(T);

RESULT: