EXPERIMENT-5

clc; clear; close all;

I = imread('pout.tif'); % low-contrast image

r = im2double(I);

s_neg = 1 - r; % negative s = L-1-r

s_log = mat2gray(log(1 + r)); % log transformation (scaled)

s_g04 = r .^ 0.4; % power law, gamma < 1

s_g25 = r .^ 2.5; % power law, gamma > 1

s_cs = imadjust(I, stretchlim(I), []); % contrast stretching

figure('Name','Gray-level transformations');

subplot(2,3,1); imshow(r); title('Original');

subplot(2,3,2); imshow(s_neg); title('Negative');

subplot(2,3,3); imshow(s_log); title('Log');

subplot(2,3,4); imshow(s_g04); title('Gamma = 0.4');

subplot(2,3,5); imshow(s_g25); title('Gamma = 2.5');

subplot(2,3,6); imshow(s_cs); title('Contrast stretched');

%% Transformation curves

rr = linspace(0, 1, 256);

figure('Name','Transformation functions');

plot(rr, 1-rr, rr, log(1+rr)/log(2), rr, rr.^0.4, rr, rr.^2.5, rr, rr, 'k--');

legend('Negative','Log','\gamma = 0.4','\gamma = 2.5','Identity', ...

'Location','southeast');

xlabel('Input level r'); ylabel('Output level s'); grid on; axis square;

%% Contrast stretching of a colour image

RGB = imread('peppers.png');

figure('Name','Colour contrast stretching');

subplot(1,2,1); imshow(RGB); title('Input');

subplot(1,2,2); imshow(imadjust(RGB, [0.2 0.8], [])); title('imadjust [0.2 0.8]');

%% Intensity-level slicing

A = 0.40; B = 0.70;

slice1 = r; slice1(r >= A & r <= B) = 1; % highlight band, keep background

slice2 = double(r >= A & r <= B); % binary slice

figure('Name','Intensity-level slicing');

subplot(1,3,1); imshow(r); title('Original');

subplot(1,3,2); imshow(slice1); title('Band highlighted');

subplot(1,3,3); imshow(slice2); title('Binary slice');

RESULT: